# Таймер 0...9999 секунд для засветки фоторезиста на Attiny 13 с индикацией

Приветствую. Недавно решил освоить технологию фоторезистивного изготовления плат и для этого мне понадобилась УФ лампа с таймером. Конечно, можно было бы найти готовый проект и спаять, но мне хотелось не просто сделать таймер, а получить целый багаж знаний и опыта. Критерии к таймеру были таковы: индикация времени, удобный интерфейс и простота. В качестве основы решил использовать микроконтроллер, а именно - Attiny 13. Список всех необходимых компонентов для создания таймера вы можете наблюдать в таблице под этой статьей. Так как у Attiny 13 всего 8 ножек из которых 5 портов ввода-вывода – было решено использовать микросхемы сдвига регистра (74HC595) для вывода времени на индикаторы. Ещё нужно подключить кнопки управления наиболее компактно и для решения этой задачи воспользуемся одним интересным решением – будем использовать АЦП микроконтроллера (суть решения описана ниже). В итоге на свет вырисовывается вот такая схема:

Вам может быть непонятно подключение кнопок, расскажу: с помощью делителей напряжения (резисторы R14...R16) при замыкании конкретной кнопки (S1, S2 или S3) на вход микроконтроллера подаётся определенный уровень напряжения, который распознается АЦП и в зависимости от его уровня микроконтроллер понимает какую кнопку мы нажали. R12 и C1 – RC фильтр помех, так как при нажатии кнопок - возникает дребезг контактов и микроконтроллер может ошибочно воспринять не одно, а больше нажатий. Резистор R13 нужен для подтяжки входа АЦП при отжатых кнопках, что бы МК не воспринимал помехи.

Теперь об индикаторе, который, кстати, с общим катодом. Как видите - микроконтроллер управляет микросхемами сдвига регистра. Он посылает последовательный код чисел по двум ножкам, а по третьей – частоту тактирования. Микросхема сдвига регистра U3 – отвечает за разряд индикатора, на который выводится цифра, а U2 – за ввод самих цифр в разряды. Выводятся цифры последовательно. То есть: определили  микросхему U3 на вывод числа в 1-й разряд индикатора, а регистр U2 в это время подает на включенный разряд индикатора код самой цифры, после - микросхема U3 включает 2-й разряд индикатора, а микросхема U2 выводит следующую цифру в выводимом числе. Подобным образом выводятся цифры на остальные разряды. Так как частота перебора разрядов достаточно велика  – в итоге мы увидим единое, будь то 4-х или, например, 2-х значное число.

Управлять УФ светодиодной матрицей будем с помощью полевого транзистора. Первый попавшийся мне под руку – IRF445H в корпусе SOIC8 выпаянный из платы старой видеокарты. Вы можете использовать любой другой транзистор, главное что бы он смог коммутировать чуть более 3-х ампер.

Поскольку светодиоды питаются напряжение около 3.3В, то нам понадобиться приспособить отдельный стабилизатор с током более 3А(так как у нас 100шт. светодиодов). В качестве такого стабилизатора я использовал DC-DC понижающий модуль MP1584(обычные линейные стабилизаторы типа L7833 не подойдут в связи неспособностью обеспечить ток более 3А).

Резистор R1 выполняет роль подтяжки вывода RESET иначе наша программа будет произвольно сбиваться при каждой помехе. Резисторы R4...R11 нужны для ограничения тока через светодиоды индикатора. Что ж остальное в схеме должно быть понятно.

Печатную плату и схему разводил в DipTrace. Пришлось использовать 2-х сторонний текстолит с применением межслойных переходов (как их выполнить – покажу далее).

Что касается программного кода, то он просто набит комментариями, посему занимать время для пояснений не буду:

?

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 | /* * Timer.c * * Created: 24.08.2017 12:42:26 * Author : Артур */ #define F_CPU 1200000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> //Для удобства "замаскируем" выражение и парочку чисел под удобные нам слова //при компиляции все эти слова встречающиеся в коде компилятор заменит на определённое ранее значение (например: KEY_S2 заменит на число 2) #define StartConvAdc() ADCSRA¦=(1<<ADSC) #define KEY_NULL 0 #define KEY_S1 1 #define KEY_S2 2 #define KEY_S3 3 //Инициализируем переменные unsigned char mu=3; unsigned char nu=16; unsigned char e, u; unsigned int timerc=0; volatile unsigned char KeyBuf = 0; unsigned int a=0; volatile long int timer=0; volatile unsigned int dispent=0; // Массив значениий для семисегментного индикатора //------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----_---- char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00}; // Массивы значениий делителя для разбивки числа по разрядам (десятые, сотые и т.д.) для определнённого регистра индикатора char DIVIDER1[] = {10, 10, 10, 100}; int DIVIDER2[] = {1, 10, 100, 1000}; //------------------------------Функция записи числа в сдвиговый регистр--------------------------------------- void write_display(unsigned char *data, unsigned char nbytes)//функция принимает массив данных и количество записываемых байт //то есть 1-е - это информация(цифры для каждого регистра), а 2-е - это количество самих регистров { unsigned char mask,i; for(i = 0; i < nbytes; i++)//цикл записи в регистры будет производится nbytes раз { mask = 0x80; for(char k = 0; k < 8; k++) { // сравниваем каждый бит с единицей if(data[i] & mask) { PORTB ¦= (1 << PB0);// DATA 1 PORTB ¦= (1 << PB2); // CLK 1 PORTB &= ~(1 << PB2); // CLK 0 } else { PORTB &= ~(1 << PB0); // DATA 0 PORTB ¦= (1 << PB2); // CLK 1 PORTB &= ~(1 << PB2); // CLK 0 } mask = mask >> 1; // сдвигаем биты } } // защелкиваем регистр PORTB ¦= (1 << PB1); PORTB &= ~(1 << PB1); } int main(void)//тело основной функции { DDRB = 0x3f;//определяем весь порт на выход DDRB&=~((1<<PB4));// 4 пин порта - на вход PORTB = 0x00;// выставляем нули на всех ножках unsigned char display[3];//Инициализируем массив display состоящий из 3 элементов //-------------------------Инициализация АЦП------------------------- //Источник опорного напряжения - напряжение питания, выравнивание влево, второй канал (PB4) ADMUX = (0<<REFS0)¦(1<<ADLAR)¦(1<<MUX1)¦(0<<MUX0); //Включаем АЦП, режим одиночного преобразования, разрешение прерывания, частота преобр. = FCPU/128 ADCSRA = (1<<ADEN)¦(0<<ADSC)¦(0<<ADATE)¦(1<<ADIE)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1)¦(1<<ADPS0); sei();//разрешаем прерывания StartConvAdc();//запускаем АЦ преобразование //-------------------------Инициализация таймера------------------------- TIMSK0 ¦= (1<<OCIE0A);// разрешение рерывания по совпадению с числом регистра OCR0A OCR0A = 0xFB;// число сравнения - 250 TCCR0B ¦= (1<<CS01);//установка предделителя на 8 TCCR0B = 0x00;//пока таймер не запускаем while(1) { //tmp = KeyBuf;// if (KeyBuf==3) { PORTB^=(1<<PB3); TCCR0B¦=(1<<WGM01); } //если нажата кнопка №3 - запускаем таймер и включаем светодиоды (или выключаем, если ранее они были включены) if (KeyBuf==2) //если нажата кнопка №2 (Уменьшения значения) { if (u>=230)//гасим дрбезг контактов копки { TCCR0B=0x00;//останавливаем таймер if(timerc<5) {timerc=10000;}//что бы наше число выбора счёта не ушло в минус - выполняем данную операцию //(если число выбора меньше 5 - начинаем выбор с наибольшего числа) timerc=timerc-5;// для более быстрого набора нужной величины счёта при каждом нажатии от этого числа отнимается -5 секунд u=0;//обнуляем значение переменной, которая использовалась для подавления дребезга timer=((uint32_t)timerc<<9)+(timerc<<6);// Так как для достижения 1 секунды таймеру нужно выполнить (тактовая частота таймера/число сравнения=150000/250) 600 //циклов мы умножим выбранное время(timerc) на это число (методом подбора я определил число 576, а не 600 //Но поскольку арифметико-логическое устройство нашего МК не обладает возможность умножения больших чисел, мы заменим простое выражение "timer=576*timerc;" на то что вы //видите. } else {u++;}//процес гашения дребезга dispent=timerc;//записываем значение переменной выбора времени в переменную для вывода на индикатор } if (KeyBuf==1) //если нажата кнопка №1 (Увеличения значения) { if (e>=230)//гасим дрбезг контактов копки { TCCR0B=0x00;//останавливаем таймер if(timerc>9995) {timerc=0;}//что бы наше число выбора счёта не ушло за пределы 4-х значного - выполняем данную операцию //(если число выбора больше 9995 - начинаем выбор с 0) timerc=(timerc+5);// для более быстрого набора нужной величины счёта при каждом нажатии это число увеличивается на +5 секунд e=0;//обнуляем значение переменной, которая использовалась для подавления дребезга timer=((uint32_t)timerc<<9)+(timerc<<6);//суть происходящего в этой строке описано чуть выше } else {e++;} //процес гашения дребезга dispent=timerc;//записываем значение переменной выбора времени в переменную для вывода на индикатор } display[0]=SEGMENTE[((dispent/(DIVIDER2[mu]))% DIVIDER1[mu])];//записываем в массив вывода значения на индикатор число dispent извлекая //при этом определённые разряды этого числа (десятые, сотые и т.д.) //снизу - процес перебора регистров и выбора для каждого из них опреелённого разряда числа dispent if(mu<=0) { mu=3; nu<<=1; } else { mu--; nu<<=1; } if (nu>=16) {nu=1;}; display[1]=~nu; write_display(display,2);//вызываем функцию записи значения в сдвиговый регистр } return 0; } ISR(ADC_vect)//обработчик прерывания АЦП { unsigned char AdcBuf; unsigned char Key; //считываем старший регистр АЦП AdcBuf = ADCH; //опеределяем в какой диапазон он попал и присваиваем соответствующее значение переменой Key if (AdcBuf > 240) Key = KEY_S3; else if (AdcBuf > 180) Key = KEY_S2; else if (AdcBuf > 120) Key = KEY_S1; else Key = KEY_NULL; KeyBuf=Key; if (Key) {KeyBuf=Key;} StartConvAdc();//запускаем преобразование и выходим } ISR(TIM0_COMPA_vect)//обработчик прерывания таймера {if (a>=576) { dispent--; //декрементируем (отнимаем) единицу при каждом отсчете таймера (то есть обратный отсчет) a=0; } else {a++;} if (timer<=0)//высчитываем ранее заданное время { PORTB^=(1<<PB3); TCCR0B=0x00; dispent=0; timerc=0; timer=0; } timer--;//высчитываем ранее заданное время } |
| --- | --- |

С теорией вроде всё.

Теперь переходим к практике:

Для начала зальем прошивку в наш микроконтроллер. Я воспользуюсь программой AVRDudeProg. Отмечу, что настройку фьюз-бит производить не нужно (просто установите их по умолчанию). Кстати, если вам интересно – я заливаю код с помощью дешёвого китайского программатора AVRASP в связке с самодельной отладочной платой:

После прошивки - изготовим основу нашего будущего устройства – печатную плату, а точнее платы, так как они будут размещаться друг над другом для экономии места.

Изготавливать буду по лазерно-утюжной технологии. Распечатаем-подготовим текстолит (я сниму окислы на меде с помощью канцелярского ластика) - что бы 2 слоя сошлись правильно – просверлим контрольные отверстия – утюжим – смачиваем - аккуратно стираем бумагу – проверяем на наличие обрывов или слипаний  дорожек - если таковых не находим – начинаем травить плату ( я буду травить в хлорном железе) – готово – опять же проверяем плату на дефекты – после, сверлим отверстия (замечу, что диаметр у некоторых отверстий разный – у отверстий для межслойных переходов – 0,4 мм, остальные отверстия – 0,6 и 1,0 мм) – отлично - если есть желание, плату можно залудить в сплаве розе - так она дольше прослужит. Теперь приступим к межслойным переходам. Изготавливать эти переходы мы будем следующим способом : Сначала сверлим отверстие, потом берём медную проволоку (провод) с диаметром равным диаметру просверленного отверстия и вставляем её туда так, чтобы из платы немного выделялись кончики проволоки:

Далее прессуем ударами молотка провод и так мы получаем гладкую поверхность и почти незаметный межслойный переход.

По окончанию запрессовки всех межслойных перемычек желательно проверить мультиметром (прозвонкой), появилась ли связь между контактами двух слоев, а так же стоит проконтролировать, что бы нигде не оборвалась какая-нибудь дорожка и не образовались ненужные перемычки. Удобнее всего это делать под маломощным прожектором:

При желании места межслойных переходов можно укрепить залудивши контактные площадки с 2-х сторон платы. Я решил немного заморочиться и покрыть плату паяльной маской. Вышло не очень, но переделывать не особо хочется:)

Далее нужно изготовить плату УФ прожектора. Там все аналогично, за исключением отсутствия межслойных переходов (так же я решил покрыть дорожки платы сплавом Розе):

Как я уже упоминал ранее - платы будут размещаться одна над другой. Закреплены они будут с помощью металлических стоек. Для электрического контакта между платами (питание для светодиодов) - подготовим соединительный провод с разъемом и соответствующим штекером для платы (Можно, конечно, просто припаять):

Наши платы готовы, поэтому перейдём непосредственно к запайке компонентов. Начинать советую с мелких и труднодоступных элементов. Микросхемы в SMD исполнении можно паять как паяльником, так и феном. Лично мне удобнее паяльником. В итоге получилось что-то вроде этого:

Как видно из последнего фото - несколько светодиодов решило не светится, но это не играет особую роль поскольку все светодиоды соединены паралельно. Кстати номинал ограничительных резисторов (их 100шт для каждого светодиода) - 100-200 Ом.

Ну и напоследок соберем наше устройство в корпус в качестве которого буду использовать пищевой бокс. Вот окончательная конструкция:

Как видите, я еще предусмотрел охлаждение УФ матрицы, так как засветка паяльной маски - процес длительный (занимает около часа, а то и больше) за который светодиоды неплохо так нагреваются.

Теперь о питании: запитывал блоком питания 12В 1А подключенным к разъему питания (диаметр 6мм) на плате. Так же есть возможность подключить питание к клеммнику справа от разъема.

После подключения питания устройство сразу начинает работать:

Вроде все объяснил. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы – пишите в комментариях (◕‿◕)