Попался мне в руки чип от отработанного картриджа цветного принтера, а на нем стоит pic 12F683, вот на его основе решил сделать что-то полезное, и придумал я генератор цветных полос для мониторов .

12f683 позволяет работать от внутреннего генератора 8 Мгц, и это позволило без внешнего кварца построить простой генератор цветных полос.

Длина строки- 32 мкс. /60гц/ кадровые импульсы каждую 525 и 526 строку.

Полосы получились не стандартные, но для проверки работоспособности монитора там всё есть.

Схема очень простая, и содержит кроме пика только 3 резистора. Налаживания и настройки не требует.

Вся схема уместилась в корпусе  стандартного разьема VGA  в качестве источника питания применены 3 батарейки AG3 которые можно купить в любом ларьке по 3 руб. за штуку.

Выключателя питания не нужно, так как минус источника питания подаётся на контроллер при подключении к монитору через землю .

Цоколёвку VGA можно посмореть тут: http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml

Ток потребления монитора по шине RGB по 5 ма на вход /0.7в/

Общее потребление 30-50 ма, но так как генератор используют недолго, то батареек должно хватить на год-два.

Работоспособность устройства охраняется до напряжения 2.5 вольта, но при этом яркость свечения монитора снижается.

Печатная плата размером 10 на 10 мм. Чертёж в приложении . программа написании на ASM и откомпелирована в MPlab.

Прошивка  контроллера  micro.HEX в приложении.

Заранее прошу строго не судить, программу написал за час, что в голову пришло, можете сами поправить.

Текст программы:

include<P12F683.inc>;Подключение файла с описаниями регистров специального назначения

;Определение используемых в программе регистров общего назначения:

__config  0F94

MOVLW   0X07;отключаем копаратор

MOVWF  19h ;он будет мешать

CLRF 20H; ЧИСТКА РЕГИСТРА

CLRF 21H; ЧИСТКА РЕГИСТРА

CLRF 22H; ЧИСТКА РЕГИСТРА

MOVLW B'00110111'; буфер

MOVWF 05H ; установим 1 на выводах синхры

BSF 83H,5;1 БАНК

CLRF 9FH; ВСЕ ВЫВОДЫ - ЦИФРА

MOVLW B'01110111'; НАСТРОЙКА ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА

MOVWF 8FH; 8 мГЦ внутренний генератор

CLRF 85H;; все ноги- выходы /кроме 4 лапы/

BCF 03H,5 ; БАНК 0

GEN_1

BSF 20H,7;128 В РЕГИСТР 20Н

MOVLW .200 ; 200 В АККУМ

MOVWF 21H ; 200 В РЕГИСТР 21H

MOVLW .196 ; 196 В АККУМ

MOVWF 22H ; 196 В РЕГИСТР 22H

GOTO START_3

START_1

NOP

BSF 05H,1; КОНЕЦ КАДРОВОГО ИМПУЛЬСА

NOP

START_2

NOP

NOP

NOP

START

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

START_3

BCF 05H,0;  НАЧАЛО СТОРЧНОГО ИМПУЛЬСА

NOP

NOP

NOP

NOP

BSF 05H,0; КОНЕЦ СТРОЧНОГО ИМПУЛЬСА

NOP

NOP

NOP

NOP

BCF 05H,2; ВЫКЛ КРАСНОЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

BCF 05H,4; ВЫКЛ ЗЕЛЁНОЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

BCF 05H,5; ВЫКЛ СИНЕЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

BSF 05H,2; НАЧАЛО КРАСНОЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

NOP

NOP

BCF 05H,2; КОНЕЦ КРАСНОЙ ПОЛОСЫ

BSF 05H,5; НАЧАЛО СИНЕЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

BCF 05H,5; КОНЕЦ СИНЕЙ ПОЛОСЫ

NOP

NOP

BSF 05H,2; ВКЛ КРАСНОЙ ПОЛОСЫ

BSF 05H,4; ВКЛ ЗЕЛЁНОЙ ПОЛОСЫ

BSF 05H,5; ВКЛ СИНЕЙ ПОЛОСЫ

DECFSZ 20H,F; УМЕНЬШИМ НА 1

GOTO START_1

BSF 20H,0

DECFSZ 21H,F; УМЕНЬШИМ 21Н

GOTO START_2

BSF 21H,0

DECFSZ 22H,F; УМЕНЬШИМ 21Н

GOTO START

BCF 05H,1; НАЧАЛО КАДРОВОГО ИМПУЛЬСА

GOTO GEN_1

END

RETURN